Oferowany serwer (producent, model, rok produkcji):

………………………………………………………………………..

(podać)

| Lp. | Oznaczenie towaru (wymagania minimalne) | Wymóg graniczny: | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez odłączania urządzenia). Serwer wyposażony w zdejmowany panel przedni umożliwiający montaż zamka chroniącego przed nieuprawionym dostępem do dysków wraz z czujnikiem otwarcia obudowy współpracującym z BIOS. | Tak |  |
| 2 | Procesor Jeden procesor szesnastordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECrate2017_int_base co najmniej 319 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 56 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.7GHz. | Tak |  |
| 3 | Liczba możliwych procesorów Min. 2 procesory | Tak |  |
| 4 | Pamięć operacyjna 256 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności minimum 64GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację minimum 8TB pamięci RAM. Płyta główna z fabrycznym oznaczeniem logo producenta (dopuszcza się logo producenta na module zarządzania trwale zintegrowanym na płycie głównej). Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirror, Online Spare (Rank Sparing). | Tak |  |
| 5 | Sloty rozszerzeń Serwer musi być wyposażony w: - 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, każde gniazdo x16 Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane dwa sloty PCI-Express: - na kontroler dyskowy; - na kartę sieciową niezajmującą slotów PCI-Express. | Tak |  |
| 6 | Zasoby dyskowe Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z tyłu obudowy. 8 dysków 1.92TB SSD SAS 24G Serwer wyposażony w dodatkowy moduł pamięci NVMe w postaci karty rozszerzeń typu Hot-Plug zapewniających minimalną pojemność 480GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. | Tak |  |
| 7 | Kontroler Serwer umożliwiający wyposażenie w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 10 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | Tak |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe Serwer musi być wyposażony w: - czteroportowa karta 25Gb Ethernet SFP28 wraz z odpowiednimi wkładkami - dwuportowa karta FC 32GB - czteroportowa karta 1Gb Ethernet Base-T | Tak |  |
| 9 | Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| 10 | Porty 4x USB 3.2 (w tym1 port wewnętrzny) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port DisplayPort dostępny z przodu serwera bez stosowania jakichkolwiek przejściówek; - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. | Tak |  |
| 11 | Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. | Tak |  |
| 12 | Chłodzenie Zestaw min. 6 wentylatorów redundantnych typu hot-plug | Tak |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający i system zarządzania Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:  monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe  wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP  dostęp do karty zarządzającej poprzez o dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub o przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy o z poziomu przeglądarki webowej (GUI) o z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) o z poziomu skryptu (XML/Perl) o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)  wbudowane narzędzia diagnostyczne  zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego  obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie  wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników  przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)  obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)  wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów  mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie  funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności  monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji  konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping)  zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)  zarządzanie grupami serwerów, w tym: o tworzenie i konfiguracja grup serwerów o sterowanie zasilaniem (wł/wył) o ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) o aktualizacja oprogramowania (firmware) o wspólne wirtualne media dla grupy  możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów  autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)  wsparcie dla Microsoft Active Directory  obsługa SSL i SSH  enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli  wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API  wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients  możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) | Tak |  |
| 14 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych Microsoft Windows Server 2019 lub nowszy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 lub nowszy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 lub nowszy VMware ESXi 7.0 lub nowszy | Tak |  |
| 15 | Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z możliwością zgłaszania usterek 24x7 z czasem reakcji w kolejny dzień roboczy. W razie awarii dyski twarde nie podlegają zwrotowi i pozostają u Zamawiającego. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Możliwość rozszerzenia pakietu gwarancyjnego o serwis producenta z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. | 12 – 0 pkt 24 – 10 pkt 36 – 20 pkt |  |
| 16 | Inne Serwer oraz jego komponenty muszą pochodzić od tego samego producenta, być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. Dostarczany sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystrybucyjnym na rynku polskim, razem z odpowiednim pakietem usług gwarancyjnych producenta wymaganych przez Zamawiającego. Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u producenta. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy: - Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. - Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. …………………….., dnia ……………… roku …………………………. Podpis