Oferowany zestaw komputerowy 10 szt. (producent, model, rok produkcji):

………………………………………………………………………..

(podać)

| Lp. | Oznaczenie towaru (wymagania minimalne) | Wymóg graniczny: | Parametry oferowane /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Typ: Komputer stacjonarny typu All-in-One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | Tak |  |
| 2 | Procesor: Min. 14-rdzeniowy, min 4,6GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23100 punktów. | Tak |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: 16GB DDR4-3200 możliwość rozbudowy do min 64GB | Tak |  |
| 4 | Parametry pamięci masowej: Min. 256GB M.2 PCIe NVMe SSD | Tak |  |
| 5 | Grafika: Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1870 punktów. | Tak |  |
| 6 | Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa Realtek ALC32524 stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. | Tak |  |
| 7 | Obudowa: Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 Full HD (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,2745 - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie (Tilt Angel) min -5/+20 stopni - obrót (Swivel) 90 stopni – 45 stopni lewo/prawo - regulacja wysokości – 130mm Maksymalna suma wymiarów bez standu 983 mm (szerokość + wysokość + grubość) Waga max 6,95 kg Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. Kontroler RAID zintegrowany z płytą główną. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora - uszkodzenie/problemy z układem graficznym - uszkodzenie pamięci RAM - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie BIOS Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) Zasilacz wewnętrzny o mocy max: 150W i sprawności min 89% | Tak |  |
| 8 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) | Tak |  |
| 9 | BIOS: Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak |  |
| 10 | Bezpieczeństwo: 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 3. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe 4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. | Tak |  |
| 11 | Zarządzanie: Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie | Tak |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 8. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/ | Tak |  |
| 13 | Ergonomia: Maksymalnie 15 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 | Tak |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe: 1.: Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny 2.: Wbudowane porty i złącza: - porty wideo z tyłu ekranu, min.: 1 szt. Display Port 1.4 z Dual-Mode oraz 1 szt. HDMI-in 1.4 - 7 portów USB w tym: - min. 2x USB 3.2 Gen 1 typ-A z tyłu obudowy - min. 2x USB 3.2 Gen 2 typ-A z tyłu obudowy - min. 1x USB 3.2 Gen 2 typ-C z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A + 1x USB 3.2 Gen 2 typ-A z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/1.5A – oba porty usytuowane na prawej krawędzi ekranu matrycy - port sieciowy RJ-45 - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack na lewej krawędzi ekranu matrycy - przyciski do kontroli menu ekranu (OSD) na dolnej krawędzi ekranu matrycy - Kamera internetowa pop-up HD ze zintegrowaną podwójną macierzą cyfrowego mikrofonu, minimalną rozdzielczością wynoszącą 5mp Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 3.: Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, vPr 4.: Karta WiFi AX Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3 Combo 5.: Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 4800 6.: Klawiatura USB w układzie polski programisty 7.: Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 8.: Wsparcie dla VESA 100: | Tak |  |
| 15 | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w załączniku nr 2 system operacyjny. | Tak |  |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta: Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. | Tak |  |
| 17 | Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w trybie Next Business Day. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. | 24mc – 0 pkt 36mc – 10 pkt 60mc – 20 pkt |  |

Oferowany laptop 5 szt. (producent, model, rok produkcji):

………………………………………………………………………..

(podać)

| Lp. | Oznaczenie towaru (wymagania minimalne) | Wymóg graniczny: | Parametry oferowane /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Procesor 12 rdzeni, 16 wątków, 3.40-4.60 GHz, 12MB cache | Tak |  |
| 2 | Pamięć RAM 16 GB (DDR4, 3200 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 | Tak |  |
| 3 | Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB | Tak |  |
| 4 | Dotykowy ekran Nie Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Jasność matrycy 250 cd/m² | Tak |  |
| 5 | Karta graficzna Intel UHD (Intel Iris Xe Graphics) Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona | Tak |  |
| 6 | Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony | Tak |  |
|  | Kamera internetowa Kamera na podczerwień Full HD | Tak |  |
| 7 | Łączność LAN 1 Gb/s Wi-Fi 6E Moduł Bluetooth 5.3 | Tak |  |
| 8 | Złącza USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 2 szt. HDMI 2.1 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Typ baterii Litowo-jonowa | Tak |  |
| 10 | Kolor dominujący Srebrny Czytnik linii papilarnych Tak Podświetlana klawiatura Tak Kolor podświetlenia klawiatury Biały | Tak |  |
| 11 | Zabezpieczenia Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Szyfrowanie TPM Windows Hello | Tak |  |
| 12 | Obudowa i wykonanie Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowe wnętrze laptopa Aluminiowa obudowa | Tak |  |
| 13 | System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro | Tak |  |
| 14 | Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | Tak |  |
| 15 | Zasilacz 65 W | Tak |  |
| 16 | Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Klawiatura odporna na zachlapanie Wysokość 19,9 mm Szerokość 359 mm Głębokość 234 mm Waga 1,79 kg | Tak |  |
| 17 | Dołączone akcesoria Zasilacz | Tak |  |
| 18 | Gwarancja On-site | 24mc – 0 pkt 36mc – 10 pkt 60mc – 20 pkt |  |

Oferowana drukarka 10 szt. (producent, model, rok produkcji):

………………………………………………………………………..

(podać)

| Lp. | Oznaczenie towaru (wymagania minimalne) | Wymóg graniczny: | Parametry oferowane /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dane techniczne wydruku: Szybkość drukowania Jednostronne: do 40 str./min (A4) do 65,4 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4) Metoda drukowania Monochromatyczny druk laserowy Rozdzielczość drukowania Maks. 1200 × 1200 dpi Czas rozgrzewania Przybliżony 14 s lub mniej od włączenia zasilania Czas wydruku pierwszej strony Około 5,0 s lub mniej Języki obsługi drukarki PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Czcionki 45 czcionek PCL, 136 czcionek PS Marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej Tryb oszczędzania tonera Encrypted Secure Print Bezpieczne drukowanie Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint Android: certyfikat Mopria Zaawansowane funkcje drukowania iOS: AirPrint Android: certyfikat usługi Mopria | Tak |  |
| 2 | Obsługa nośników: Zasobniki papieru (w standardzie) Kaseta na 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Zasobniki papieru (opcjonalne) Kaseta na 550 arkuszy Maksymalna pojemność zasobników papieru Do 900 arkuszy Wyjście papieru Kaseta na 150 arkuszy Typy nośników Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty Rozmiary nośników Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: od 105 × 148 mm do 216,0 × 355,6 mm | Tak |  |
| 3 | Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm Gramatura nośników Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m² Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m² Drukowanie dwustronne A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Niestandardowy rozmiar – od 210 × 279,4 mm do 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m2 | Tak |  |
| 4 | Interfejs i oprogramowanie: Typ interfejsu USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe Zgodność z systemami operacyjnymi Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X w wersji 10.13 lub nowszej Linux Protokół sieciowy Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) | Tak |  |
| 5 | Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | Tak |  |
| 6 | Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES) Oprogramowanie i zarządzanie drukarką Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działów Narzędzie do kontroli stanu tonera | Tak |  |
| 7 | Charakterystyka ogólna: Zalecany nakład miesięczny 750–4000 stron miesięcznie Cykl pracy 80 000 stron Szybkość procesora 1200 MHz Pamięć 1 GB Pamięć masowa 4 GB pamięci eMMC Panel sterowania 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.) 399 × 373 × 249 mm Masa Przybliżony 9,5 kg Środowisko pracy Temperatura: od 10 do 30ºC Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) Źródło zasilania 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Pobór mocy Maks.: około 1250 W Drukowanie: około 480 W Tryb gotowości: około 6 W Tryb uśpienia: około 0,9 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,29 kWh/tydzień (230 V) | Tak |  |
| 8 | Poziom hałasu Ciśnienie akustyczne: Praca: tryb jednostronny – maks. 54 dB tryb dwustronny – maks. 53 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Moc akustyczna: Praca: 68 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296. Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779. | Tak |  |
| 9 | Dostępne tonery 3000 stron oraz 10200 stron Na podstawie normy ISO/IEC 19752. | Tak |  |
| 10 | Gwarancja | 24mc – 0 pkt 36mc – 10 pkt 60mc – 20 pkt |  |

Treść oświadczenia wykonawcy: - Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. - Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. …………………….., dnia ……………… roku …………………………. Podpis